材料与工艺实验教学大纲

课程名称 ： 材料与工艺             课程编码：

总学时：32                       实验学时：12

一、制定本大纲的依据

根据2013级产品设计、玩具设计专业培养计划和材料与工艺课程教学大纲制定本实验教学大纲。

二、本实验的具体安排

实验项目的设置及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 内容简介（50字左右） | 实验学时 | 实验要求 | 实验类型 | 实验类别 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型黏合剂的制备与黏合实验 | 掌握对特定的塑料材料选择单一溶剂或混合溶剂为粘合剂，使被粘物表面产生一定程度的、均匀的溶胀、软化和溶解，然后将两个被粘合表面贴合，稍加压力，待溶剂挥发后，即形成粘合的方法。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 7 |
| 2 | 涂料的施涂工艺 | 掌握不同涂料在相应的材料上的施涂工艺。施涂之前应对材料进行适当的表面处理。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 7 |
| 3 | 塑料和/或金属制品的加工工艺及检测参观 | 到企业或相关专业实验室参观不同类型的塑料制品的挤出、注射加工工艺性能检测和/或金属制品的加工及性能检测。掌握不同类型塑料及金属制品的加工工艺方式。 | 4 | 必修 | 综合 | 基础 | 60 |

备注：实验要求：填必修、选修。实验类型：填演示、验证、综合、设计。实验类别：基础、专业等

三、本实验在该课程的作用

材料与工艺实验是材料与工艺课程的重要组成部分，属于学科基础实验范畴。作为与相关教学内容配合的实践性教学环节，应在材料与工艺理论课教学过程中开设。

四、学生应达到的实验能力与标准

材料与工艺课程的学习是产品设计和玩具专业进行产品设计的基础，学生通过实验应能了解常见塑料、金属及黏合剂和涂料等材料的性能、加工以及基本的使用方法。

五、讲授实验的基本理论与实验技术知识：

实验一  溶剂型粘合剂的制备与应用

1.实验的基本内容

以单一溶剂或混合溶剂为粘合剂，用于粘合的溶剂必须对被粘物表面有充分的活性，能使被粘物表面产生一定程度的、均匀的溶胀、软化和溶解，然后将两个被粘合表面贴合，稍加压力，待溶剂挥发后，来形成粘合。

2.实验的基本要求

（1）掌握对特定的塑料材料选择单一溶剂或混合溶剂为粘合剂

（2）掌握热塑性塑的黏合方法。

3.实验的基本仪器设备和耗材

热塑性塑料试样、不同类型的溶剂。切割修整工具。

实验二 涂料的施涂工艺

1.实验的基本内容

（1）涂饰工具与设备的基本操作方法。

（2）了解各种材料表面涂饰的操作技术要点。

2.实验的基本要求

（1）通过实验教学验证所学的基础理论知识，培养动手能力和独立工作能力，进一步巩固、加深理解所学的基础理论知识，

（2）获得基本操作技能和调整涂饰工具与设备的初步锻炼，训练学生掌握涂饰工具与设备的基本操作方法、安全保养知识和使用注意事项，并且全面了解各种材料表面涂饰的操作技术要点。

3.实验的基本仪器设备和耗材

牛角刮刀或钢皮刮刀、油漆刷－3 寸、棉花团或棉纱团、铁砂布－0#、1#、水砂纸－300#、400#、500#、手持式风动砂光机、手提式气动抛光机、空压机、喷枪

试样－普通三层板、颜料－白色、肥皂和煤油、油性腻子、水性填孔料、虫胶清漆、硝基色漆（磁漆）、砂蜡和上光蜡

实验三 塑料和/或金属制品的加工工艺及检测参观

到企业或相关专业实验室参观不同类型的塑料制品的挤出、注射加工工艺性能检测和/或金属制品的加工及性能检测。掌握不同类型塑料及金属制品的加工工艺方式。

六、实验的考核与成绩评定

以实验报告和学生实际操作能力为主，参考提问和出勤情况等，综合评定给出成绩。

七、课程的主要参考书

无

制定人： 韩永生

审定： 靳桂芳

批准：

2013年 7 月 18 日