服装工艺与制作实验教学大纲

课程名称：服装工艺与制作         课程编码：

总 学 时：96                  实验学时：64

一、制定本大纲的依据

主要依据是2013年制定的服装专业培养计划，培养目标定位。

二、本实验的具体安排

实验项目的设置及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 内容简介 | 实验学时 | 实验要求 | 实验类型 | 实验类别 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝制设备认识与应用 | 内容：了解实验室现有服装设备及其在服装上的应用，并演示如何使用。 要求：了解缝纫机的工作原理和操作方法，进行缝纫机空机操作练习，做到使用时不打倒轮，控制缝制速度。 | 2 | 必修 | 验证 | 专业 | 1 |
| 2 | 基础缝制、包缝、熨烫规范实验 | 内容：使用标准料样进行基础缝型的缝纫训练。对使用面料的性能和耐温进行分析，调解适合的温度进行有压熨烫。包缝机正确使用实验。 要求：依照每一块裁剪料样上的划线进行缝纫，不跑偏、不断线。完成相应面料的有条件熨烫，以达到使平面面料立体化的实验目的。 | 4 | 必修 | 验证 | 专业 | 1 |
| 3 | 手缝工艺实验 | 内容：是使用手缝工具对面料、辅料等进行多种常用缝纫方法的缝合。 要求：使用传统手针工艺。 | 2 | 必修 | 验证 | 专业 | 1 |
| 4 | 部分缝工艺实验 | 内容：对服装部件进行局部缝合，尤其是进行服装常用的部件缝纫方法训练。 要求：对服装质量的评价标准有所了解。 | 10 | 必修 | 验证 | 专业 | 1 |
| 5 | 西裤的设计、制版 | 内容：完成西裤的款式设计、结构设计与制版。 要求：按照尺寸进行西裤的结构设计，根据结构设计完成西裤制版，进行纸样检验，对每一块裁剪样片进行漏版操作，修改型与形，加放做缝，各部件裁版齐全。 | 4 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |
| 6 | 西裤的 裁剪 | 内容：西裤面料的预缩与整理。西裤面、里料的铺布、排料、画皮、裁剪。 要求：铺布顺直，充分回缩，注意材料的倒顺特点对排料的要求，面料、里料、衬料同时裁出。 | 4 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |
| 7 | 西裤的 缝制 | 内容：裁片的包缝、整型（造型）熨烫、裁片的敷衬、局部缝制、部件的缝制、部件组合缝制 要求：按照设计、裁剪尺寸和缝制规范进行缝制。 | 12 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |
| 8 | 上衣的设计、制版 | 内容：完成上衣的款式设计、结构设计与制版。 要求：按照尺寸进行上衣的结构设计，根据结构设计完成上衣制版，进行纸样检验，对每一块裁剪样片进行漏版操作，修改型与形，加放做缝，各部件裁版齐全。 | 8 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |
| 9 | 上衣的 裁剪 | 内容：上衣面料的预缩与整理。上衣面、里料的铺布、排料、画皮、裁剪。 要求：铺布顺直，充分回缩，注意材料的倒顺特点对排料的要求，面料、里料、衬料同时裁出。 | 4 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |
| 10 | 上衣的 缝制 | 内容：裁片的包缝、整型（造型）熨烫、裁片的敷衬、局部缝制、部件的缝制、部件组合缝制、锁眼、钉扣、整烫。 要求：按照设计、裁剪尺寸和缝制规范进行缝制。 | 12 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |
| 11 | 质量控制 | 内容：是对服装成品进行后整理。 要求：基本掌握服装质量的评价标准和方法。 | 2 | 必修 | 设计 | 专业 | 1 |

备注：实验要求：填必修、选修。实验类型：填演示、验证、综合、设计。实验类别：基础、专业等

三、本实验在该课程的作用

巩固和加深对服装工艺知识的掌握，培养学生的实际动手和操作能力。

四、学生应达到的实验能力与标准

通过本课程的学习，学生应达到的实验能力和水平：

1．掌握各种服装部件的结构设计与制图方法

2． 掌握服装设备及其缝制基本技术

3．掌握基本的服装熨烫原理及工艺技术

4．掌握定制服装的加工工艺方法

5．熟练掌握服装从二维“设计师纸样”结构到三维服装成品的转化技术

五、讲授实验的基本理论与实验技术知识

1．服装工艺基本理论、基本知识

2．各种服装部件的结构设计、辅料配裁与制图方法

3．服装熨烫基本原理及技术

4．定制服装的加工工艺流程

5．熟练掌握服装从二维“设计师纸样”结构到三维服装成品的转化技术

六、实验的考核与成绩评定

根据学生实验技能、实验样衣的质量情况等进行综合考查评定成绩。

- 课程的主要参考书

无

制定人：王金变

审定： 张灏

批准：

2013年7月 30 日